Tabulka technických parametrů

Zadavatel:

Název zadavatele:	ORLÍK NAD VLTAVOU s.r.o.

Adresa: 		Bělohorská 688/165, 169 00 Praha 6

Právní statut:		společnost s ručením omezeným

IČ/DIČ:		45023930/CZ45023930

Odvozní souprava

Nákladní automobil - tahač:

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE, popis) |
| --- | --- |
| Technická celková hmotnost soupravy min 80 tun | doplní uchazeč |
| Prostor pro umístění hydraulické ruky za kabinou | doplní uchazeč |
| Konstrukce vozidla pro šířku nástavby min 2500 mm | doplní uchazeč |
| Zvýšený podvozek, min 1100 mm | doplní uchazeč |
| Zadní dvojnáprava, obě nápravy hnací | doplní uchazeč |
| Vzduchové pérování na zadních nápravách | doplní uchazeč |
| Spací kabina | doplní uchazeč |
| Celková výška kabiny vozidla max. 3400 mm | doplní uchazeč |
| Rozvor min 3900 mm | doplní uchazeč |
| Úroveň emisí EURO 6 | doplní uchazeč |
| Motorová brzda, výkon min 340 kW | doplní uchazeč |
| Automatizovaná převodovka | doplní uchazeč |
| Min 12 rychlostí + rychlost pro pomalou jízdu v terénu | doplní uchazeč |
| Přední hnací náprava (konfigurace 6x6) | doplní uchazeč |
| Připojitelný/odpojitelný přední pohon za jízdy | doplní uchazeč |
| Tandemová zadní náprava s redukcemi | doplní uchazeč |
| Chladič oleje převodovky, zvýšený extra výkon | doplní uchazeč |
| Gelové akumulátory, 2 x 210 Ah | doplní uchazeč |
| Přední náprava odpružená parabolickými pery | doplní uchazeč |
| Zatížení přední nápravy min 10 t | doplní uchazeč |
| Zatížení zadních náprav min 25 t | doplní uchazeč |
| Vzduchové pérování, 3 jízdní úrovně | doplní uchazeč |
| Posilovač řízení | doplní uchazeč |
| Kotoučové brzdy | doplní uchazeč |
| Parkovací brzda působící i na přípojné vozidlo | doplní uchazeč |
| Vnitřní výztuha rámu od konce motoru po konec dvojnápravy | doplní uchazeč |
| Palivová nádrž min 400 l | doplní uchazeč |
| AdBlue nádrž min 60 litrů | doplní uchazeč |
| Automatická klimatizace | doplní uchazeč |
| Elektrické stahování oken | doplní uchazeč |
| Zvuková signalizace zpátečky | doplní uchazeč |
| Indikátor zatížení | doplní uchazeč |
| Dálkové ovládání (start/stop motoru, PTO vyp./zap., ovládání otáček motoru při PTO atd.) | doplní uchazeč |
| Vzduchové odpružení kabiny | doplní uchazeč |
| Ochranné kryty zrcátek | doplní uchazeč |
| Přídavná světla v podobě led rampy | doplní uchazeč |
| Oranžové majáky | doplní uchazeč |
| Vysílačka | doplní uchazeč |
| Osvětlení předních kol v nástupních schůdcích | doplní uchazeč |
| Zadní zábrana proti podjetí | doplní uchazeč |

Nástavba

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE, popis) |
| --- | --- |
| Kompatibilní pro nabízený automobil, návěs i hydraulickou ruku | doplní uchazeč |
| Materiál rámu nástavby vysokopevnostní ocel | doplní uchazeč |
| Kompletní instalace hydrauliky včetně čerpadla, nádrže a hydrauliky jeřábu | doplní uchazeč |
| Dodávka a montáž návěsného sedla | doplní uchazeč |
| Zakrytování střední části nástavby plechem tl. min 5 mm | doplní uchazeč |
| Oboustranný přístup na nástavbu v kastlovém provedení | doplní uchazeč |
| Přímý vstup z kabiny do prostoru nástavby | doplní uchazeč |
| Kastle na nářadí | doplní uchazeč |
| Kastle na sušení vázacích kurt nad výfukem z nehořlavého materiálu | doplní uchazeč |
| Kastle na hasící přístroj vč. has. přístroje o objemu min 6 l | doplní uchazeč |
| Zadní reflexní tabule | doplní uchazeč |
| Objem biologicky odbouratelného oleje v hydraulice včetně nádrže min 200 l | doplní uchazeč |
| Dodávka a montáž blatníků v provedení čtvrt blatník | doplní uchazeč |
| Olejová a palivová nádrž v umístění za kabinou | doplní uchazeč |
| Pochozí rošt za podstavcem jeřábu i na palivové nádrži | doplní uchazeč |
| Držáky sněhových řetězů vpravo i vlevo | doplní uchazeč |
| Ochranný kryt opěradla sedačky hydraulického jeřábu | doplní uchazeč |

Oplenový návěs

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE, popis) |
| --- | --- |
| Teleskopické provedení | doplní uchazeč |
| Varianty přepracovaného sortimentu 5 x 2 m, 4 x 2,5 m, 3 x 3 m, 3 x 4 m, 2 x 5 m, 2 x 6 m | doplní uchazeč |
| Celková hmotnost min 43 tun | doplní uchazeč |
| Přípustná hmotnost na nápravu min 9 000/9 000 kg | doplní uchazeč |
| Délka ložné plochy (vzdálenost os první a poslední klanice v roztaženém stavu návěsu) min 10 800 mm | doplní uchazeč |
| Zasunutí návěsu – nejkratší vzdálenost mezi osou spojovacího zařízení a prvním oplenem na posuvné části ve staženém stavu max 3 300 mm | doplní uchazeč |
| Celková výška max 4 000 mm | doplní uchazeč |
| Ložná výška klanice (předp. výška návěsového sedla tahače 1 380 mm) min 2 400 mm | doplní uchazeč |
| Celková šířka max 2 600 mm | doplní uchazeč |
| Šířka ložné plochy min 2 300 mm | doplní uchazeč |
| Třínápravový podvozek se vzduchovým odpružením | doplní uchazeč |
| 1.a 3. náprava zvedací z kabiny řidiče | doplní uchazeč |
| Zesílené provedení náprav | doplní uchazeč |
| Kotoučové brzdy | doplní uchazeč |
| Dvoudílný teleskopický rám | doplní uchazeč |
| Délková stavitelnost pomocí hlavního hydromotoru umístěného v podélné ose | doplní uchazeč |
| Zdvih hlavního hydromotoru min 3 000 (mm) | doplní uchazeč |
| Výsuvná /vratná síla hlavního hydromotoru při tlaku 200 MPa min 230/160 kN | doplní uchazeč |
| Plachtové blatníky | doplní uchazeč |
| Systém hydraulického posunu oplenů umístěných v zadní části návěsu | doplní uchazeč |
| Dvouokruhová brzda | doplní uchazeč |
| Elektronický brzdový systém s integrovanou zátěžovou regulací | doplní uchazeč |
| Boční poziční svítilny | doplní uchazeč |
| Výstražné světlo oranžové barvy - 2x na zádi návěsu | doplní uchazeč |
| Držák rezervy umožňující montáž a demontáž rezervy na držák mimo obrys návěsu | doplní uchazeč |
| Podlahové výplně z protiskluzového plechu | doplní uchazeč |
| Pracovní světlomety na podpěrných nohách (2 x) + na zádi (2 x) | doplní uchazeč |
| Pomocný posuv posledních dvou oplenů | doplní uchazeč |
| Držáky na sněhové řetězy | doplní uchazeč |
| Propojovací kabely a hadice mezi tahač a návěs | doplní uchazeč |

Hydraulická ruka (HR)

Výrobce: doplní uchazeč

Typové označení: doplní uchazeč

| Zadávací podmínky | Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE, popis) |
| --- | --- |
| Zvedací moment min 170 kNm | doplní uchazeč |
| Otáčecí moment min 30 kNm | doplní uchazeč |
| Nosnost na 9 m min 1 750 kg | doplní uchazeč |
| Hydraulická ruky skládaná do Z | doplní uchazeč |
| Dosah ramene min 9,5 m | doplní uchazeč |
| Krouticí moment min 30 kNm | doplní uchazeč |
| Úhel natáčení min 420 ° | doplní uchazeč |
| Hmotnost včetně opěr bez příslušenství max 2 800 kg | doplní uchazeč |
| Množství oleje dodávané do rozvaděčů min 2x 80 l | doplní uchazeč |
| Výklopné talíře podpěr | doplní uchazeč |
| Opěry jako pevná součást podstavce | doplní uchazeč |
| Vyhřívaná sedačka | doplní uchazeč |
| Čtyřsponový závěs | doplní uchazeč |
| Čtyřbodové uchycení k rámu vozidla | doplní uchazeč |
| 1 ks volná hydraulická funkce | doplní uchazeč |
| Drapák o obsahu min 0,5 m2 | doplní uchazeč |
| Hydraulické hadice vedené uvnitř hlavního a zlamovacího ramene | doplní uchazeč |
| Olejový chladič | doplní uchazeč |
| Min 2 ks jednookruhových čerpadel | doplní uchazeč |
| Min 4 ks pracovních světel | doplní uchazeč |
| Startování a vypínání motoru vozidla z HR | doplní uchazeč |
| Přidávání otáček motoru vozidla z HR | doplní uchazeč |
| Kotevní šrouby | doplní uchazeč |
| Nekonečný rotátor | doplní uchazeč |
| Opěrka kmenů | doplní uchazeč |

V ……………………. dne …………………….

………………………………………………

Jméno a podpis oprávněného zástupce dodavatele

Funkce

Razítko a podpis